Q-railing, Easy Alu, modulaire balustrade

32	TRAPPEN EN BALUSTRADEN

32.51	BALUSTRADEN

32.51.11a	STALEN / ALUMINIUM BALUSTRADEN

0. STALEN / ALUMINUM BALUSTRADEN

Fabrikant: Q-railing

Type: Easy Alu, bodem en zijmontage

Materiaalsoort: Aluminium (T6 legering)

Oppervlaktbehandeling: onbewerkt / geborsteld en geanodiseerd aluminium / antracietgrijs RAL 7016 / black line

Afmetingen:

-hoogte (mm): vanaf afgewerkte vloer: 1000 / 1100 / 1200

-lengte (mm): overeenkomstig tekening

Onderdelen:

-Staanders/Balusters: onbewerkt / geborsteld en geanodiseerd aluminium / antracietgrijs RAL 7016 / black line

Staanders aluminium: 2x vlakke profielen 60 x 15 mm

-Balusterflenzen of balustersteunen onbewerkt / geborsteld en geanodiseerd aluminium / antracietgrijs RAL 7016 / black line

Bodemflens: MOD 9026 en MOD 9027, onbewerkt / geborsteld en geanodiseerd aluminium / antracietgrijs RAL 7016 / black line

-Balustersteunen t.b.v. zijmontage: MOD 0560, onbewerkt / geborsteld en geanodiseerd aluminium / antracietgrijs RAL 7016 / black line

-Glasframeprofielen: onbewerkt / geborsteld en geanodiseerd aluminium / antracietgrijs RAL 7016 / black line

-Glasframeprofiel bodem: onbewerkt / geborsteld en geanodiseerd aluminium / antracietgrijs RAL 7016 / black line

Afmeting (mm): 56 x 17,5

Glasframeprofiel top: onbewerkt / geborsteld en geanodiseerd aluminium / antracietgrijs RAL 7016 / black

line

Afmeting (mm): 70 x 28, ovaal

-Invulling:

Q-glass, gelaagd/gehard, dikte (mm): maatwerk, PP-geslepen, gepolijst.

-Rubberset voor glasdikte (mm): 8-10,76

Toebehoren:

-Glass wing rubberset. MOD 5059

-Verbinders, MOD 5313

-Afdekkappen, MOD 5313 en MOD 5790

-Eindkappen, MOD 5732

-Q-lakstift

-Bevestigingsmaterialen: materiaal indoor: verzinkt / materiaal outdoor: AISI 316

.01 BALUSTRADE

-Indoor: publieke ruimtes, - centrale hallen, - trappen(huizen), - vides, private sector en overige ruimtes

-Outdoor: publieke balkons, - afscheidingen, - ruimtes, overige ruimtes